Line calculator data from ADS

Er = 4.4,

Tand = 0.007

h = 1.58 mm

T = 0.05 mm

fo = 2.4 GHz

cond = 5.2e7

| Zo | Theta (deg) | W (mm) | L (mm) |
| --- | --- | --- | --- |
| 20Ω | 90 | 10.978400 | 16.003200 |
| 30Ω | 90 | 6.456190 | 16.439800 |
| 40Ω | 90 | 4.257020 | 16.801000 |
| 50Ω | 90 | 2.973820 | 17.108500 |
| 60Ω | 90 | 2.144780 | 17.376000 |
| 70Ω | 90 | 1.574280 | 17.610700 |
| 80Ω | 90 | 1.165200 | 17.815900 |
| 90Ω | 90 | 0.864451 | 17.995900 |
| 100Ω | 90 | 0.640406 | 18.157900 |
| 110Ω | 90 | 0.472425 | 18.309200 |

| W (mm) | L(mm) | Zo (Ω) | Theta (deg) |
| --- | --- | --- | --- |
| 0.4 | 17 | 115.382000 | 83.206000 |
| 0.8 | 17 | 92.591500 | 84.815000 |
| 1.2 | 17 | 79.015900 | 85.969800 |
| 1.6 | 17 | 69.467000 | 86.937100 |
| 2 | 17 | 62.223500 | 87.775400 |
| 2.4 | 17 | 56.480300 | 88.511600 |
| 2.8 | 17 | 51.786900 | 89.166100 |
| 3.2 | 17 | 47.864000 | 89.754100 |
| 3.6 | 17 | 44.527700 | 90.287300 |
| 4 | 17 | 41.650400 | 90.774200 |